РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

LED BAR-1412 RGBWAU

### ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Будьте осторожны при эксплуатации прибора. Во избежание удара током не трогайте электрические провода под напряжением.

Не допускайте попадания на прибор капель дождя или другой влаги.

Прежде чем открыть корпус, отсоедините прибор от электрической сети.

В целях безопасности внимательно прочтите данное руководство перед тем, как включить прибор впервые.

Характеристики:

4 режима работы: протокол DMX 512, автоматический, master/slave и звуковая анимация для создания различных световых эффектов

Соединение DMX-512 / соединение приборов между собой

Подключение через разъемы XLR:

Если вы используете контроллер с таким же типом разъемов XLR, вы можете подключить выход DMX контроллера напрямую к входу DMX первого прибора. Если вы хотите подключить контроллер с другим типом разъемов XLR, вам нужно использовать специальные переходники.

Подключение световых приборов в цепь DMX:

Подсоедините выход DMX первого устройства к входу DMX следующего. Всегда подключайте выход одного прибора к входу следующего, пока не подключите все в одну цепь.

Внимание: к кабелю DMX последнего устройства в цепи должен быть подсоединен терминатор. Припаяйте 120 Ом резистор между сигналами (-) и (+) в 3-пиновом штекере и вставьте его в выход последнего устройства.

Подключение к сети питания:

Подсоедините световой прибор к электрической сети с помощью кабеля, прилагаемого в комплекте.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Протокол DMX 512

Назначение адресов

Светодиодный дисплей на задней панели позволяет присваивать прибору DMX адрес, который определяется как первый канал, с которого он будет отвечать на команды контроллера. Например, если Вы настроите адрес на канал 7, прибор будет использовать для управления каналы с 7 по 14. Пожалуйста, убедитесь, что каналы не накладываются друг на друга для того, чтобы приборы управлялись корректно и независимо друг от друга в цепи DMX. Если два, три и более прибора настроены на один канал, они будут работать синхронно. По протоколу DMX можно настроить каналы в диапазоне с 1 по 512. После того как вы подключите устройство к сети, оно запустится.  После окончания перезагрузки прибора, на дисплее загорится d-OO1. После этого, нужно назначить желаемый адрес DMX путем нажатия кнопок UP (вверх) или DOWN (вниз).

Управление по DMX:

После того как вы присвоили адреса всем приборам, вы можете приступить к их управлению через контроллер DMX. После включения устройство автоматически определит, получен сигнал DMX или нет.

11 каналов DMX:

##### Канал 1: 	диммер, регулирующий яркость красного цвета

##### Канал 2: 	диммер, регулирующий яркость зеленого цвета

##### Канал 3: 	диммер, регулирующий яркость синего цвета

##### Канал 4: 	диммер, регулирующий яркость белого цвета

Канал 5: 	диммер, регулирующий яркость янтарного цвета

Канал 6: 	диммер, регулирующий яркость UV цвета

Канал 7: 	основной диммер (мастер), регулирующий общую яркость

##### Канал 8: 	строб, от медленного до быстрого

Канал 9:		диммер, цвет макро

0-30  		включение диммера на каналах с 1 по 4

31-255    	цвет макро, можно настроить яркость основным диммером на 4 канале

##### Канал 10:	диммер, увеличение яркости, уменьшение яркости, цвета следуют один за другим

  - вкл. диммер на канале с 1 по 4

##### 86-169      	увеличение яркости, затем уменьшение яркости, скорость регулируется 8 каналом

##### 170-255     	цвета меняются один за другим, скорость регулируется 8 каналом

##### Канал 11: 	регулировка скорости работы

Регулировка скорости включается, когда установки 7 канала попадают в интервал с 86 по 169 или со 170 по 255.

##### 2. Звуковая анимация

Нажмите кнопку MENU и удерживайте, пока на экране не загорится BEAE. Чтобы установить режим звуковой анимации, нажмите на кнопку ENTER, после этого прибор начнет работать в ритме музыки.

3. Автоматический режим

Нажмите кнопку MENU; далее с помощью кнопки ENTER вы можете выбрать одну из следующих функций:

AUTO: проигрывание встроенных шоу-программ;

CF00: увеличение яркости, затем уменьшение яркости; скорость увеличения и уменьшения яркости можно регулировать нажатием кнопок UP и DOWN: 00 – минимальная, 99 – максимальная;

CCO8: смена цвета, скорость смены цвета регулируется кнопками UP и DOWN: 00 – минимальная, 99 – максимальная;

CS99: выбор цвета; регулируется кнопками UP и DOWN от 00 до 99;

R000: нажмите и удерживайте кнопку FUN пять секунд, пока на дисплее не загорится R000; яркость красного цвета регулируется кнопками UP и DOWN;

G000: нажмите и удерживайте кнопку FUN пять секунд, пока на дисплее не загорится G000; яркость зеленого цвета регулируется кнопками UP и DOWN;

B000: нажмите и удерживайте кнопку FUN пять секунд, пока на дисплее не загорится B000; яркость синего цвета регулируется кнопками UP и DOWN;

W000: нажмите и удерживайте кнопку FUN пять секунд, пока на дисплее не загорится W000; яркость белого цвета регулируется кнопками UP и DOWN;

U000: нажмите и удерживайте кнопку FUN пять секунд, пока на дисплее не загорится U000; яркость ультрафиолетового цвета регулируется кнопками UP и DOWN;

A000: нажмите и удерживайте кнопку FUN пять секунд, пока на дисплее не загорится A000; яркость янтарного цвета регулируется кнопками UP и DOWN;

4. Синхронизация и режим master /slave

Возьмите один прибор и настройте его на режим звуковой анимации или автоматический режим по указанной выше схеме. Затем возьмите остальные приборы и нажмите на кнопку FUN, пока на дисплее не появится SUB. Подтвердите команду нажатием клавиши ENTER, затем подключите остальные приборы к первому DMX-кабелями, отсоедините их от DMX контроллера. После этого приборы начнут работать синхронно; прибор, работающий в режиме авто /звуковой анимации при этом будет выступать в качестве ведущего, остальные – в качестве ведомых приборов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: 220В 50Гц

Потребляемая мощность: 200 Вт

Количество каналов DMX: 11

Соединение DMX-512: 3-пиновый разъем XLR

Светодиоды: 14x12 Вт, 6 в 1, RGBWAU

Габариты: 852*110*100 мм

Вес: 3,85 кг

Внимание: любая информация может быть изменена без предварительного предупреждения.